关于安徽杨柳-南坪220KV线路工程项目等项目水土保持现场指导的意见

国网安徽省电力有限公司淮北供电公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年6月4日，我局委托技术服务单位对安徽杨柳-南坪220KV线路工程项目等5个项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

- 一、基本情况

（一）安徽杨柳-南坪220KV线路工程项目

本工程位于淮北市濉溪县、亳州市蒙城县，建设内容主要包括新建线路工程：新建架空线路路径长约22.4km，其中220kV杨柳变220kV构架起，至220kV南坪变220kV构架止，全线采用角钢塔架设，路径全长约21.9km，自220kV杨柳变220kV构架起，至220kV文杨2727线101号塔附近开断点止，全线采用双回路角钢塔架设，路径全长约0.5km。以上线路工程新建塔杆70基（其中包括钢筋混凝土板式基础25基，灌注桩基础40 基，承台钻孔灌注桩基础5 基）；间隔改扩建工程：杨柳220kV 变电站220kV 南坪间隔新建工程，南坪220kV 变电站220kV 杨柳间隔改造工程，漆园220kV 变电站220kV 杨柳间隔改造工程；塔杆拆除工程：沿线拆除路径工程116.2km，拆除塔杆315基。工程于2023年12月开工建设，总投资1.39亿元，水土保持投资为176.78万元。截至现场指导时，项目已完成塔基50基，间隔改扩建工程、塔杆拆除工程未施工。我局以淮水许可〔2023〕28号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （二）淮北凌云220千伏输变电工程项目

本工程位于淮北市濉溪县境内，建设内容主要包括新建凌云220kV 变电站；濉溪500kV 变电站220kV 凌云间隔改造工程；显通-碱河线路改接入凌云变220kV 电缆线路工程，线路自过渡阶段预留电缆终端杆，新建220kV 电缆沟接入凌云变220kV 显通、碱河间隔，新建双回电缆线路路径长约0.34km；凌云-濉溪220kV 改接线路电缆工程，线路起于拟建220kV 凌云变，止于凌云变南侧电缆终端塔，电缆路径长0.25km；凌云-濉溪220kV 架空线路工程，新建220kV 双回架空线路路径长约16km，另外，拆除濉溪-焦楼220kV 单回路铁塔线路13km，双回路钢管杆线路2.8km。工程于2023年1月开工建设，总投资31989万元，水土保持投资61.06万元。截至现场指导时，项目在建。我局以淮水承许可〔2023〕04号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （三）安徽淮北桓谭-马庄π入、碱河-马庄（T接学院）改接开渠变电站110KV线路工程

本工程位于淮北市杜集区境内，建设内容主要包括站内通信工程、桓谭-马庄π入、碱河-马庄(T接学院)改接开渠变电站110kV架空线路工程、桓谭-马庄π入、碱河-马庄(T接学院)改接入开渠变电站110kV电缆线路工程3个工程子项。工程于2022年11月开工建设，总投资12879万元，水土保持投资31.06万元。截至现场指导时，项目处于在建状态。我局以淮水承许可〔2023〕03号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （四）安徽淮北李楼110KV输变电工程项目

本工程位于淮北市相山区境内，建设内容包：1、新建安徽淮北李楼110kV变电站；2、淮北碱河变本期扩建110kV 李楼线路间隔1回，利用原有备用2间隔（自东向西第4出线间隔），接线形式不变，采用双母线接线；3、安徽淮北龙湖-李楼110kV线路工程，全线采用双回钢管杆、电缆混合架（敷）设。新建线路全长约4.0km，其中双回架空段路径长约3.2km（新建杆塔30基）；双回路电缆段路径长约0.8km（其中排管路径长0.575km，顶管路径长0.2km，工井0.025km）；4、安徽淮北碱河-李楼110kV 线路工程，全线采用双回钢管杆、电缆混合架（敷）设。新建线路全长约4.8km，其中双回架空段路径长约2.7km（新建杆塔24基）；双回路电缆段路径长约2.1km（其中排管路径长1.365km，顶管路径长0.307km，桥架长约0.09km，工井长0.338km）。工程于2023年6月开工建设，总投资14881万元，水土保持投资34.95万元。截至现场指导时，项目处于在建状态。我局以淮水承许可〔2023〕05号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （五）徐淮阜高速公路涉淮北供电公司电力线路迁改工程

本工程位于淮北市濉溪县、相山区境内，建设内容包：徐淮阜高速钻越220kV濉焦2V93线#192-#193段改造工程、徐淮阜高速钻越220kV濉焦2V94线#185-#186段改造工程、徐淮阜高速钻越220kV显碱2711/2712线#8-#26段改造工程、徐淮阜高速钻越220kV显五2V95/2V96线#8-#26段、110kV显刘白711/显刘溪712线#15-#38段改造工程、徐淮阜高速钻越110kV显刘白711/显刘溪712线#47-#47+4段改造工程、徐淮阜高速钻越110kV永瑞光伏718线#13-#28段改造工程、徐淮阜高速穿35kV 三堤口变电所-深部井512 线改造工程。工程于2023年11月开工建设，总投资10920.69万元，水土保持投资112.196万元。截至现场指导时，项目处于在建状态。我局以淮水许可〔2024〕2号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；委托开展了水土保持监理工作，依法缴纳了水土保持补偿费。

- 二、主要问题

- 指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题一是徐淮阜高速公路涉淮北供电公司电力线路迁改工程未开展水土保持监测工作；二是淮北凌云220千伏输变电工程项目部分区域地表裸露。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求，抓紧开展徐淮阜高速公路涉淮北供电公司电力线路迁改工程水土保持监测工作，按规定向我局提交监测季度报告及总结报告；完善裸露地表的临时防护措施；

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保〔2020〕161号)和《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(办水保〔2015〕139号)要求，督促水土保持监测单位进一步加强水土保持监测工作，于每季度第一个月月底前向我局报送上一季度季报。

（三）严格按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523 -2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)要求，督促水土保持监理单位切实做好建设期间水土保持工程建设质量评定，加强水土保持监理工作。

（四）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（五）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（六）请于2024年8月16日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局、濉溪县水务局、杜集区农业农村水利局和相山区农业农村水利局。

联系人：营军             葛晓鸣

联系电话：3192083       15656999536

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月13日